## Documentație modificări librărie meta1203/pico-inmp441

### 1. Constructor — membri const atribuiți în corp (inmp441.cpp)

Problema:

cpp

INMP441<T>::INMP441(...) {

this->buffered_sample_count = buffered_sample_count << 1;

this->sample_rate = sample_rate;

}

Compilatorul g++ a returnat:

error: assignment of read-only member 'buffered_sample_count'

error: assignment of read-only member 'sample_rate'

Cauza: În inmp441.h cei doi membri sunt declarați const. În C++, un membru const nu poate fi atribuit în corpul constructorului { } deoarece corpul se execută după ce obiectul e deja creat. Singura modalitate de a atribui valori membrilor const este prin initialization list, care se execută în timpul creării obiectului.

Fix:

cpp

INMP441<T>::INMP441(...)

: buffered_sample_count(buffered_sample_count << 1),

sample_rate(sample_rate)

{

// restul codului

}

### 2. chain_channel declarat doar pentru RP2040 în struct (inmp441.h)

Problema:

cpp

struct {

uint8_t channel;

void* write_pos;

int32_t* ringbuf;

size_t read_head;

#if PICO_RP2040

uint8_t chain_channel;

#endif

} dma;

Cauza: chain_channel era declarat doar în blocul #if PICO_RP2040, deci pe RP2350 membrul nu exista. Când am încercat să îl folosim în codul pentru RP2350, compilatorul a returnat:

error: 'struct INMP441<long int>::<unnamed>' has no member named 'chain_channel'

Fix:

cpp

struct {

uint8_t channel;

uint8_t chain_channel;  // scos din #if, disponibil pe toate platformele

void* write_pos;

int32_t* ringbuf;

size_t read_head;

} dma;

### 3. Implementare DMA greșită pentru RP2350 în init_dma() (inmp441.cpp)

Problema originală:

cpp

#else

// rp2350+ code (single-channel dma chaining)

dma_channel_configure(

this->dma.channel,

&dma_config,

this->dma.ringbuf,

&this->pio.pio->rxf[this->pio.sm],

(0x1 << 28) | this->buffered_sample_count,  // GREȘIT

true

);

#endif

Cauza: Parametrul transfer_count al funcției dma_channel_configure reprezintă numărul de transferuri de efectuat. Valoarea (0x1 << 28) = 268.435.456 — un număr enorm — era combinată prin OR cu buffered_sample_count. Aceasta nu e o valoare validă pentru transfer count și cauza două probleme:

- DMA-ul încerca să facă sute de milioane de transferuri, blocând sistemul

- Fără chain, DMA-ul se oprea după primul ciclu și nu mai actualiza bufferul

Simptome observate:

- sleep_ms() după constructorul INMP441 nu se executa

- Bufferul conținea mereu aceleași valori, indiferent de sunetul captat

- maxVal era constant, nereacționând la sunet

Fix — implementare identică cu RP2040, two-channel chaining:

cpp

#else

// rp2350+ code - two channel chaining (identical to rp2040)

this->dma.chain_channel = dma_claim_unused_channel(true);

channel_config_set_chain_to(&dma_config, this->dma.chain_channel);

dma_channel_configure(

this->dma.channel,

&dma_config,

this->dma.ringbuf,

&this->pio.pio->rxf[this->pio.sm],

this->buffered_sample_count,

true

);

dma_channel_config chain_config = dma_channel_get_default_config(this->dma.chain_channel);

channel_config_set_transfer_data_size(&chain_config, DMA_SIZE_32);

channel_config_set_read_increment(&chain_config, false);

channel_config_set_write_increment(&chain_config, false);

channel_config_set_chain_to(&chain_config, this->dma.channel);

dma_channel_configure(

this->dma.chain_channel,

&chain_config,

&(dma_channel_hw_addr(this->dma.channel)->write_addr),

&this->dma.ringbuf,

1,

true

);

#endif

Cum funcționează two-channel chaining:

- channel principal citește date de la PIO și le scrie în ringbuffer

- Când termină buffered_sample_count transferuri, declanșează automat chain_channel

- chain_channel resetează adresa de scriere a canalului principal la începutul ringbuffer-ului

- chain_channel declanșează la rândul lui channel principal din nou

- Rezultat: DMA rulează la infinit, suprascriind continuu ringbuffer-ul cu date noi

### Sumar modificări

| Fișier | Modificare | Motiv |
| --- | --- | --- |
| inmp441.cpp | Mutat buffered_sample_count și sample_rate în initialization list | Membri const nu pot fi atribuiți în corpul constructorului |
| inmp441.h | Scos chain_channel din #if PICO_RP2040 | Necesar și pe RP2350 pentru two-channel chaining |
| inmp441.cpp | Înlocuit blocul #else din init_dma() cu two-channel chaining | Implementarea originală pentru RP2350 bloca sistemul și oprea DMA-ul după primul ciclu |

Sursa tabel: https://mixbutton.com/music-tools/frequency-and-pitch/music-note-to-frequency-chart#1st